Presentación

El trabajo en el departamento de informática, rama del organismo judicial de Sololá se abarca diferentes problemas en el día a día, tales como: Asistencia remota, soporte a usuarios, limpieza y mantenimiento preventivo de equipos, reporte e inventario de equipos, instalación y montaje de equipos para usuarios e instalación de sistemas operativos. El presente informe aborda con más detalle la visión y misión del organismo judicial, qué tipo de trabajos se realizaron, dificultades encontradas y actividades hechas por iniciativa propia.

Visión de la Institución

“Administrar e impartir justicia, garantizando el acceso, atención y debido proceso a la población, en procura de la paz y armonía social”.

Misión de la Institución

“Ser un organismo del estado con credibilidad y aprobación social, con personal especializado e íntegro, en condiciones óptimas de funcionamiento, velando por la tramitación oportuna y por la dignidad e igualdad de todas las personas usuarias”.

Informe de Práctica Supervisada

Información General:

| Nombre de la Institución sede | Organismo Judicial de Guatemala |
| --- | --- |
| Encargado de la Entidad sede | Edwin Daniel Arturo Recinos Armas |

Actividades comunes de la Institución sede

| Nombre de la Actividad No. 1 | Mantenimiento y limpieza de equipos |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Mantenimiento de equipos |
| Frecuencia con que se realiza: | Frecuentemente |
| A quienes se presta este servicio: | Compañeros de otros departamentos |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se comienza por revisar la base de datos del antivirus velando porque tenga una fecha de la presente semana, posteriormente se revisa en el administrador de tareas que no existan muchos programas en el inicio de Windows y se apaga el equipo. Seguidamente se le aplica espuma limpiadora a un trapo, pasando el trapo con espuma por la pantalla, por el teclado, por el mouse y por último al case. Por último, se vuelve a encender el equipo y entregarlo al usuario. |

| Nombre de la Actividad No. 2 | Creación de usuario vía remoto |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Soporte y atención a usuarios |
| Frecuencia con que se realiza: | Esporádicamente |
| A quienes se presta este servicio: | Compañeros de otros departamentos |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se conecta de manera remota por TeamViewer y se comienza por predeterminar programas, configuración de office, re direccionamiento de carpetas, configurar páginas para el uso diario del usuario. Configurar el correo electrónico automatizando varios procesos evitando inconvenientes con el usuario. |

| Nombre de la Actividad No. 3 | Configuración de puerta de seguridad |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Ofimática |
| Frecuencia con que se realiza: | Casi nunca |
| A quienes se presta este servicio: | Jefe inmediato |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se presiona una combinación de teclas en el teclado numérico hasta que comienza a parpadear una luz, posteriormente se presiona el número 6 indicando que es la sexta huella configurada y admitida, por último, e coloca la huella 3 veces hasta que termina el parpadeo. |

| Nombre de la Actividad No. 4 | Recuperación de imagen en Lazesoft |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Soporte |
| Frecuencia con que se realiza: | Esporádicamente |
| A quienes se presta este servicio: | Compañeros de otros departamentos |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se conecta un disco duro en estado sólido por medio de un cable y se conecta una memoria booteable con Lazesoft, inicia la computadora desde la memoria booteable, se selecciona “recuperar imagen”, seleccionamos las particiones a recuperar, el disco donde se recuperará y esperamos. Posteriormente iniciará con otro sistema operativo. |

| Nombre de la Actividad No. 5 | Armado de equipos |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Soporte |
| Frecuencia con que se realiza: | Frecuentemente |
| A quienes se presta este servicio: | Compañeros de otros departamentos |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se comienza pasando un trapo con espuma limpiadora por todo el case, posteriormente se destapa el equipo esperando encontrar todo en su lugar. Se conecta el monitor también limpiándolo con espuma, conectando los cables de video y poder. Por último, se conecta todo al equipo y se trenzan los cables. |

Equipo con que se cuenta en el lugar:

| Computadoras para uso del personal: | Dos equipos de torre, diversos servidores |
| --- | --- |
| Herramientas para uso de la Institución: | Herramientas físicas, punta analógica, tester y TeamViewer |
| Equipo específico para la prestación de servicios y realización de tareas. | Limpia contactos, aire comprimido, espuma limpiadora, impresora |

Informe de Auxiliatura.

| Dificultades en las actividades desarrolladas en Auxiliatura | Forma de Solución con el jefe Inmediato | Aprendizaje Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Se solicitó la configuración de un usuario, pero presentaba errores en los sitios web de trabajo. | Acudir a otros compañeros de la Gerencia de informática, preguntando por configuraciones hechas en el dominio que puedan afectar su funcionamiento en un usuario local. | Se debe de aprender perfectamente todas las configuraciones de un dominio por si en caso se es necesario configurarlo de manera local. |
| Dificultad para conectarse por medio de la web a una impresora por medio de su dirección IP. | Revisar que tenga conectados correctamente todos los cables de red y revisar que la dirección del DNS sea correcta y así poder resolver nombres de hosts ajenos. | Revisar correctamente la configuración de red de los dispositivos para evitar cualquier inconveniente al querer conectarse por medio de la red. |
| Un equipo no tiene conexión a internet al finalizar de configurar un switch. | Revisar la conexión y el gancho del conector del cable de red | Hay que verificar qué puertos están disponibles en el switch, además de revisar correctamente la conexión al switch y la computadora. |
| Una dependencia ubicada en Panajachel no tenía red y ninguno de los equipos podía entrar a sus perfiles. | Solicitarle al secretario de Panajachel que reinicie el router. | Hay veces que la solución es más simple de lo que aparenta ser. |
| Mantenimiento a una laptop y problemas al destapar el equipo | Utilizar una tarjeta o herramienta específica para destapar laptops y será mucho más fácil, sin dañar el equipo en el proceso | Existen herramientas que pueden facilitar el trabajo en vez de forzarlo y correr el riesgo de dañarlo |

Informe de Práctica Directa.

Actividades Realizadas por Iniciativa Propia

| Necesidad Encontrada o Problema encontrado | Procedimiento empleado para resolver la necesidad o problema identificado | Resultado Obtenido. |
| --- | --- | --- |
| Hoja despegada con diferentes direcciones IP correspondientes a otros edificios conectados a la red. | Se utilizó nueva cinta adhesiva y se retiró la anterior. | Evitar que la hoja se despegara en momentos aleatorios del día. |
| Equipo desactualizado con una versión antigua de Windows. | Se buscó en la red una manera de actualizarlo, ejecutando scripts hasta lograr actualizarla. | Equipos actualizados y funcionando correctamente. |
| Equipo sin antivirus activado | Se buscó entre la carpeta que se nos cedió en red alguna manera de activarlo encontrando una licencia y posteriormente activando el antivirus | Un equipo protegido y funcionando en perfectas condiciones |
| Una laptop empolvada en uno de los juzgados de Sololá | Se le aplicó espuma limpiadora por toda la pantalla y el teclado, posteriormente pasando una brocha por todo el teclado quitando cualquier suciedad. | Una laptop con una mejor presentación y perfectamente usable. |
| Limpieza de todos los equipos en la oficina de informática en el juzgado de primera instancia de Sololá. | Se desconectaron los cables de ambos equipos, pasando espuma limpiadora al case y monitor. Posteriormente se limpiaron los teclados con aire comprimido. | Equipos limpios y funcionales para uso de el jefe inmediato y futuros practicantes. |

Conclusiones Generales:

El trabajo del soporte técnico es fundamental para velar por el buen funcionamiento de equipos de cómputo dentro del Organismo Judicial, ya que estos permiten realizar el trabajo de los compañeros.

La atención al usuario es una parte fundamental del trabajo como soporte técnico, uno debe trabajar con paciencia, responsabilidad y humildad para poder solucionar cualquier inconveniente, sea presencial o de manera remota.

Uno como soporte técnico dentro de el Organismo Judicial debe de tener gran conocimiento sobre el funcionamiento de la red, hardware y software, para tener la capacidad de resolver y adaptarse a cualquier inconveniente dentro de la institución.